Seminarium KZM w dniu 6 czerwca 2016 r.

Referent: dr Maria Majkowska (KZM, SGGW)

Tytuł referatu: „Model optymalizacyjny aparatu udojowego dla krów”

Streszczenie:

W ramach seminarium przedstawiony zostanie deterministyczny, dynamiczny model optymalizacji wielokryterialnej spadków i wahań podciśnienia w aparacie udojowym dojarki mechanicznej dla krów. Model spadków podciśnienia (równanie Bernoulliego) został sprowadzony do wielomianu czwartego stopnia, co uprościło procedury optymalizacji i obliczeń numerycznych spadków podciśnienia. Kryterium optymalizacji w prezentowanym modelu jest dwuwymiarowy wskaźnik jakości, którym są spadki podciśnienia w kolektorze aparatu udojowego oraz suma pędów chwilowych powietrza w przepływach powrotnych między kolektorem a komorami podstrzykowymi kubków udojowych. Przedstawione zostaną wyniki analizy wrażliwości i symulacji modelu spadków podciśnienia i wahań ciśnienia weryfikującymi model.

Rozwiązanie zadania optymalizacji dwuwymiarowej zostało przeprowadzone poprzez jego dekompozycję, co dało optymalne w sensie przyjętego kryterium punkty pracy aparatu
udojowego.

Symulacja modelem pracy aparatu udojowego poza weryfikacją modelu, była podstawą do sformułowania istotnych wniosków co do wpływu parametrów urządzenia na badane zjawiska (spadki podciśnienia, amplitudy wahań ciśnienia, prędkości przepływów powrotnych).

Do rozwiązania zadania optymalizacji wykorzystano metody numeryczne programu Matlab® oraz programy własne napisane w języku programu Matlab®.